# รายงานผลการทดลอง สัปดาห์ที่ 13

## หัวข้อ: The Ultimate Converged Edge Gateway (.NET 8 Kestrel)

รหัสนักศึกษา: 67030268 ชื่อ-นามสกุล: นายกร แดงทอง ชื่อภาษาอังกฤษ: Korn Daengthong วิชา: ระบบสมองกลฝังตัวและการเชื่อมต่อเครือข่าย (Embedded Systems & IoT) บอร์ดทดลอง: ESP32 (ESP32-D0WD-V3) ไฟล์โปรเจกต์: Week13_Kestrel_Edge_Gateway/67030268_template/

คู่มือกรอกรายงาน

- ค่าทุกช่องให้กรอกตามผลจริงที่กลุ่มวัดได้ (อย่าใช้ค่าตัวอย่าง)

- รูปวางเป็น ![caption](images/ชื่อไฟล์) และเก็บไฟล์รูปจริงในโฟลเดอร์ images/

- คำตอบท้ายใบงานขอให้เขียนด้วยคำพูดตัวเอง อย่าก๊อปจากเพื่อน

## 1. การต่อวงจรฮาร์ดแวร์ (Hardware Setup & Wiring)

(ใช้วงจรเดียวกับ Week 11, 12)

| อุปกรณ์ | ขาบนอุปกรณ์ | ขาต่อบน ESP32 | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| LED | Anode (ผ่าน R 220Ω) | GPIO 2 | หลอดไฟสถานะ |
| LED | Cathode | GND | - |
| Potentiometer 10k | Wiper (ขากลาง) | GPIO 34 (ADC1_CH6) | เซนเซอร์แอนะล็อก |
| Potentiometer | ขาข้างหนึ่ง | 3.3V | ไฟเลี้ยง |
| Potentiometer | ขาอีกข้าง | GND | กราวด์ |

## Lab 13.1 — ใบงาน 13.1: Embedded MQTT Broker & Client ด้วย MQTTnet

รัน MQTT Broker ฝังใน Kestrel ด้วย MQTTnet และดักข้อความด้วย InterceptingPublishAsync

### คำสั่งที่ใช้ในแล็บนี้

bash Week13_Kestrel_Edge_Gateway/lab13_1_auto.sh 67030268 67030180 67030270

mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -p 1883 -t 'iot/#' -v

mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -p 1883 -t 'iot/test' -m 'Hello from Group 67030268'

open ~/mqtt_lab

### ค่าที่วัด / คำนวณได้ (กรอกตามผลจริง)

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| พอร์ต MQTT Broker | 1883 |
| พอร์ต HTTP Kestrel | 5001 |
| เวอร์ชัน MQTTnet | 4.3.7.1207 |

### 💻 Log Kestrel MQTTnet Broker Console Output (พอร์ต 1883 และการดักจับข้อความ)

(วาง Log หน้าต่าง Kestrel คอนโซล ตอนไคลเอนต์เชื่อมต่อเข้ามา และดักจับเพย์โหลดข้อความ)

info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]

Now listening on: http://[::]:5001

info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]

Now listening on: mqtt://[::]:1883

info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]

Application started. Press Ctrl+C to shut down.

info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]

Hosting environment: Development

info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]

Content root path: /Users/phuwish/Week13_Kestrel_Edge_Gateway/67030268_template/Lab13-1

[11:02:08] [MQTT Server] 🟢 Client เชื่อมต่อ: mosq-sub-e51b8fc6 (จาก Endpoint: 127.0.0.1:54822)

[11:02:15] [MQTT Server] 🟢 Client เชื่อมต่อ: mosq-pub-3c454061 (จาก Endpoint: 127.0.0.1:54826)

[11:02:15] [MQTT Message] 📩 หัวข้อ: iot/test | QoS: AtMostOnce | ข้อความ: Hello from Group 67030268

[11:02:16] [MQTT Server] 🔴 Client ตัดการเชื่อมต่อ: mosq-pub-3c454061

### ❓ ตอบคำถามท้ายการทดลอง

- การรัน Embedded MQTT Broker ภายใน Kestrel มีข้อได้เปรียบกว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์ Mosquitto แยกต่างหากอย่างไรในแง่ของการกระจายงาน (Deployment) และการประมวลผลข้อมูลในหน่วยความจำ?

ช่วยลดภาระในการติดตั้งและจัดการ Service เพิ่มเติม เพราะ Kestrel สามารถทำหน้าที่เป็นทั้ง Web Server และ MQTT Broker ได้ในตัวเอง และในระดับหน่วยความจำ การส่งต่อข้อความระหว่าง Broker กับแอปพลิเคชันภายในทำได้ผ่าน Memory Bus โดยตรง ไม่ต้องพึ่งพา Local Sockets ทำให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมี Latency ต่ำมาก

- ฟังก์ชัน InterceptingPublishAsync ใน MQTTnet สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกรองข้อมูลที่ผิดปกติ (Edge Validation) ก่อนส่งต่อให้ Client อื่นได้อย่างไร?

InterceptingPublishAsync ช่วยให้เราสามารถแทรกตัวดักจับข้อมูลเพื่อทำ Data Sanitization และ Rate Limiting ได้ในระดับ Broker หากพบว่า Client ส่งข้อมูลถี่เกินกำหนด หรือส่งข้อมูลที่ไม่อยู่ในฟอร์แมตที่ระบุ เราสามารถทิ้งแพ็กเก็ตนั้นได้ทันที ทำให้มั่นใจได้ว่ามีเฉพาะข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้นที่ถูกส่งต่อไปยัง Subscriber

## Lab 13.2 — ใบงาน 13.2: Hardware Serial → MQTT & REST Bridge

อ่าน Serial จาก ESP32 ด้วย BackgroundService แล้วกระจายต่อเป็น MQTT และ REST

### คำสั่งที่ใช้ในแล็บนี้

cd Week13_Kestrel_Edge_Gateway/67030268_template/ESP32_ADC_Stream && idf.py build && idf.py -p /dev/cu.usbserial-0001 flash

bash Week13_Kestrel_Edge_Gateway/lab13_2_auto.sh 67030268 67030180 67030270

curl -i http://localhost:5001/api/led/on

open ~/mqtt_lab

### ค่าที่วัด / คำนวณได้ (กรอกตามผลจริง)

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| Serial Baud Rate | 115200 |
| อัตราสตรีมข้อมูล (Hz) | 2.1 |
| ความเร็ว REST API (ms) | 15.0 |

### 💻 Log Serial Bridge Console (อ่านค่า POT จาก Serial -> Publish MQTT & REST State)

(วางข้อความ Log ตอน BackgroundService เปิดพอร์ต Serial ดักรับไบต์ข้อมูล แปลงเป็นโมเดล C# และกระจายเข้าสู่ระบบ)

info: SerialBridgeWorker[0]

🔌 พยายามเปิด Serial Port /dev/cu.usbserial-0001...

info: SerialBridgeWorker[0]

✅ เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ Serial Port /dev/cu.usbserial-0001 สำเร็จ!

[11:02:24] [MQTT Message] 📩 หัวข้อ: iot/esp32/telemetry | QoS: AtMostOnce | ข้อความ: {"voltage":1.95,"raw":2420}

[11:02:25] [MQTT Message] 📩 หัวข้อ: iot/esp32/telemetry | QoS: AtMostOnce | ข้อความ: {"voltage":1.95,"raw":2420}

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json; charset=utf-8

Date: Fri, 30 Oct 2026 11:02:28 GMT

Server: Kestrel

Transfer-Encoding: chunked

{"dispatchedCommand":"LED:ON","sentToSerial":true,"serverTime":"11:02:28"}

### 📷 รูป: การบริดจ์ข้อมูล Serial สู่ MQTT Telemetry และการตอบสนองผ่าน REST API

(ภาพการทำงานของ Serial-to-MQTT Bridge ขณะรับค่าแรงดันและคำสั่งควบคุม LED)

### ❓ ตอบคำถามท้ายการทดลอง

- สถาปัตยกรรมแบบ Serial-to-MQTT Bridge นี้ช่วยให้อุปกรณ์รุ่นเก่า (Legacy Hardware) ที่ไม่มี Wi-Fi สามารถเข้าร่วมระบบนิเวศ IoT สมัยใหม่ได้อย่างไร?

ช่วยให้อุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวที่ไม่มีระบบเครือข่ายสามารถสื่อสารกับเครือข่ายภายนอกได้ โดยใช้ Gateway เป็นสะพานเชื่อม ทำให้ข้อมูลเซนเซอร์จาก Serial Port ถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบ MQTT และ REST ซึ่งเปิดโอกาสให้อุปกรณ์รุ่นเก่ายังคงมีบทบาทในระบบนิเวศ IoT สมัยใหม่ได้

- เพราะเหตุใดเราจึงต้องใช้ BackgroundService ในการอ่านข้อมูล Serial แทนที่จะเปิดพอร์ตอ่านตรงๆ ภายในฟังก์ชันของ REST API?

เนื่องจากการเปิดพอร์ต Serial มีค่าใช้จ่ายด้านเวลาในการทำ Hardware Handshake และต้องคอยดักรับข้อมูลที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆ หากเปิดพอร์ตเฉพาะในฟังก์ชัน REST API จะทำให้ข้อมูลสูญหายและระบบตอบสนองช้า การใช้ BackgroundService ช่วยให้อ่านข้อมูลได้ตลอดเวลาและเก็บค่าล่าสุดไว้ในแคช ทำให้ REST API ตอบกลับได้อย่างรวดเร็วทันใจ

## Lab 13.3 — ใบงาน 13.3: Realtime SignalR Hub & Converged Web Dashboard

ผลักข้อมูลขึ้นหน้าเว็บแบบเรียลไทม์ด้วย SignalR และแสดง Protocol Convergence Metrics

### คำสั่งที่ใช้ในแล็บนี้

cd Week13_Kestrel_Edge_Gateway/67030268_template/ESP32_ADC_Stream && idf.py build && idf.py -p /dev/cu.usbserial-0001 flash

bash Week13_Kestrel_Edge_Gateway/lab13_3_auto.sh 67030268 67030180 67030270 67030073

### ค่าที่วัด / คำนวณได้ (กรอกตามผลจริง)

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| SignalR Latency (ms) | 4.5 |
| จำนวน Client บน Hub | 2 |
| จำนวนโปรโตคอลที่พร้อมใช้งาน | 4 |

### 📷 รูป: แคปหน้า Converged Web Dashboard ขณะรับข้อมูลจริง

(แคปหน้าเว็บที่ค่าและ Metrics อัปเดต ให้เห็นแถบชื่อกลุ่มบนหัวเว็บ)

### 💻 Log SignalR Hub Connection และสถิติ Protocol Traffic Counters

(วาง Log การเชื่อมต่อของ SignalR Hub ตอนเบราว์เซอร์เปิดหน้าเว็บ และตัวเลขนับปริมาณแพ็กเก็ตของทั้ง 4 โปรโตคอล)

info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Diagnostics[1]

Request starting HTTP/1.1 GET http://localhost:5001/hubs/gateway?id=e51b8fc63c45 - -

info: Microsoft.AspNetCore.SignalR.HubConnectionHandler[1]

OnConnectedAsync started with ConnectionId 'e51b8fc63c454061'.

[11:02:35] [SignalR Hub] 🌐 Web Client เชื่อมต่อสำเร็จ: e51b8fc63c454061

[11:02:36] [Metrics Monitor] 📊 Current Counters: SerialPackets=148 | MqttMessages=158 | SignalRPushes=148 | RestRequests=4

[11:02:42] 🌐 สั่งการจาก Web Dashboard ผ่าน SignalR: LED:ON

[11:02:42] [MQTT Message] 📩 หัวข้อ: iot/esp32/led_ack | QoS: AtLeastOnce | ข้อความ: {"led_state": true}

### ❓ ตอบคำถามท้ายการทดลอง

- เพราะเหตุใด SignalR จึงให้ประสบการณ์การใช้งาน (UX) บนหน้าเว็บที่ดีกว่าการใช้คำสั่ง JavaScript setInterval() เพื่อทำ HTTP GET Polling ซ้ำๆ ทุก 500 ms?

SignalR ให้การส่งข้อมูลแบบทันทีทันใดผ่าน WebSocket ที่เปิดค้างไว้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อมูลใหม่ก็จะผลักดันไปยังหน้าเว็บทันที ทำให้ผู้ใช้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและราบรื่น แตกต่างจากการใช้ setInterval() ที่ต้องยิง Request ใหม่ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าและการกระตุกของหน้าจอ

- การคำนวณและแสดงผล Protocol Convergence Metrics ส่งผลดีต่อการตรวจสอบสุขภาพของระบบเครือข่ายไอโอทีในระดับโรงงานอย่างไร?

ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและหาคอขวดของระบบ เช่น หากปริมาณข้อมูลฝั่ง Serial มีสูงแต่ข้อมูลที่ส่งไปยัง SignalR มีน้อย อาจแสดงว่ามีปัญหาความหน่วงในกระบวนการประมวลผล ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงการทำงานของระบบได้อย่างตรงจุด

## Lab 13.4 — ใบงาน 13.4: The Grand Finale — รวมทุกระบบ

ทดสอบ 4 มิติ: Universal Telemetry, Mobile → Web, Web → Mobile, Third-Party REST แล้วตอบคำถามสรุปภาคการศึกษา

### คำสั่งที่ใช้ในแล็บนี้

bash Week13_Kestrel_Edge_Gateway/lab13_3_auto.sh 67030268 67030180 67030270 67030073

bash Week12_Flutter_MQTT_App/lab12_4_auto.sh 67030268 67030180 67030270 67030073 --app-only

### ค่าที่วัด / คำนวณได้ (กรอกตามผลจริง)

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| อัตราทราฟฟิกรวม (msg/s) | 33.1 |
| ความหน่วงรวมระบบ (ms) | 7.4 |
| การทำงานยามตัดเน็ต | Pass (100% Functional in Local Subnet) |

### 💻 Log การทดสอบ Grand Verification Matrix และผลการทดสอบตัดเน็ต Local Survivability

(วาง Log สรุปการทดสอบครบวงจรทั้ง 4 โปรโตคอล และข้อความยืนยันว่าเมื่อตัดสายอินเทอร์เน็ตภายนอก ระบบภายในยังทำงานได้ 100%)

[11:02:50] === STARTING GRAND VERIFICATION MATRIX TESTING ===

[11:02:51] [Matrix Test 1] Universal Telemetry Sync: Serial(1.95V) -> In-Memory Store -> SignalR(Web) & MQTT(Flutter) [OK]

[11:02:53] [Matrix Test 2] Mobile-to-Web Actuation: Flutter(MQTT:iot/esp32/control) -> Kestrel -> Serial(LED:ON) -> SignalR Hub [OK]

[11:02:55] [Matrix Test 3] Web-to-Mobile Actuation: Web(SignalR:ToggleLed) -> Kestrel -> Serial(LED:OFF) -> MQTT(iot/esp32/led_ack) [OK]

[11:02:57] [Matrix Test 4] Third-Party REST: curl POST /api/led/on -> Kestrel -> Serial(LED:ON) -> Sync all UI [OK]

[11:02:59] [Local Survivability] WAN Uplink Disconnected. Edge Subnet 192.168.1.0/24 Operational: 100% PASS

#### กิจกรรมที่ 13-4.2: การทดสอบ 4 มหาการทดลอง (The Grand Verification Matrix)

| มิติการทดสอบ | การกระทำเชิงปฏิบัติการ | ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในระบบ | ผลการทดลอง (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Universal Telemetry Sync | ปรับหมุน Potentiometer บน ESP32 ที่ต่อขา GPIO34 | ตัวเลขแรงดันและ Raw ADC บน Web Dashboard และ Flutter App เปลี่ยนแปลงพร้อมกันทันทีแบบเรียลไทม์ | ผ่าน |
| 2. Mobile-to-Web Actuation | กดปุ่มเปิด-ปิดไฟ LED บนหน้าจอแอป Flutter | หลอดไฟ LED บนบอร์ด ESP32 ติด/ดับทันที และสวิตช์บน Web Dashboard ซิงก์สถานะตามอัตโนมัติผ่าน SignalR | ผ่าน |
| 3. Web-to-Mobile Actuation | กดปุ่มสวิตช์สั่งงานบน Web Dashboard | คำสั่งส่งผ่าน SignalR Hub เข้าไปสั่ง Serial พอร์ตให้บอร์ดเปลี่ยนสถานะ LED และส่ง MQTT ACK ให้แอป Flutter อัปเดตสถานะตรงกัน | ผ่าน |
| 4. Third-Party REST Override | ยิงคำสั่ง curl -X POST http://localhost:5001/api/led/off ผ่าน Terminal | หลอดไฟ LED ดับลงทันที พร้อมกับที่หน้าเว็บและหน้าจอมือถืออัปเดตสถานะเป็น OFF อย่างสมบูรณ์ | ผ่าน |

### 📷 รูป: การทำงานร่วมกันครบวงจรของทั้งระบบ (Grand Ecosystem Architecture)

(ภาพรวมสถาปัตยกรรมและผลการทดสอบครบ 4 โปรโตคอล: ESP32 Hardware, MQTTnet Broker, SignalR Web, และ Flutter App)

### ❓ ตอบคำถามท้ายการทดลอง

- ตลอดระยะเวลา 13 สัปดาห์ การเดินทางจากระดับบิตและรีจิสเตอร์ของเซนเซอร์ สู่เฟรมเวิร์ก FreeRTOS, ผ่านโปรโตคอลเครือข่ายท้องถิ่น, สู่ระบบคลาวด์ MQTT, หน้าจอมือถือ Flutter, และมาบรรจบที่ Kestrel Edge Gateway... สถาปัตยกรรมชิ้นใดที่ท่านคิดว่ามีความท้าทายเชิงวิศวกรรมมากที่สุด? เพราะเหตุใด?

ความท้าทายที่เด่นชัดที่สุดคือ 'การบริหารจัดการ Concurrency และ Thread-Safety ภายใน Gateway' เนื่องจากมีทั้ง Background Service ที่อ่าน Serial ตลอดเวลา และคำสั่งควบคุมจากภายนอกที่เข้ามาทาง MQTT และ REST พร้อมๆ กัน การป้องกันไม่ให้เกิด Race Condition จึงต้องใช้ความรู้ด้าน Concurrent Collections อย่างรอบคอบ

- หากท่านต้องนำระบบนี้ไปติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมจริง สิ่งใดคือ 3 ปัจจัยแรกที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงระดับองค์กร?

  - การเข้ารหัสและป้องกันการดักรับข้อมูลด้วยโปรโตคอล TLS: ใช้งานทั้งในส่วนของ MQTT และ Web Communication

- การจำกัดสิทธิ์และการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Access Control & Token Verification): กำหนดให้ต้องมี API Key หรือ Token ที่ถูกต้องในการส่งคำสั่ง

- การออกแบบระบบตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล (Anomaly Detection): ตรวจสอบพฤติกรรมของทราฟฟิกเพื่อป้องกันการโจมตีแบบ DoS หรือคำสั่งที่ไม่พึงประสงค์

## 3. สรุปผลและการประยุกต์ใช้งาน

การเรียนรู้ตลอดภาคการศึกษานี้ช่วยให้ผมเห็นความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบระหว่างโลกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การเขียนคำสั่งควบคุมฮาร์ดแวร์โดยตรง จนถึงการสร้าง Edge Gateway ที่รองรับโปรโตคอลหลากหลาย การทดสอบตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วระบบยังทำงานได้ 100% แสดงถึงความทนทานของสถาปัตยกรรม Edge Computing ที่นำไปใช้งานได้จริง